（別紙１－２）　　　　　　　　研究開発内容等説明書

計画名：高度判断能力と応用拡張性を持つ先端半導体製造ライン向けＡＩ画像検査技術の研究

開発

- 研究開発の概要及び背景、当該分野における研究開発動向

「高度化指針」において定める、川下製造事業者等が抱える共通の課題及びニーズ

（二）情報処理に係る技術に関する事項

１．情報処理に係る技術において達成すべき高度化目標

（４）川下分野特有の事項

３）その他の分野に関する事項

g.半導体分野に関する事項

①川下製造業者等の特有の課題及びニーズ

ア. 次世代半導体の信頼性向上

半導体の線幅の現在2ナノメートルまで実現し微細化の限界が近い。新たな高精度化としてパッケージを多層化しチップやメモリを基板に複数配置する技術に軸足が移ってきている。パッケージングの信頼性向上を目的に製造過程における検査精度向上と安定が求められる。

研究開発の概要

○従来技術での課題

高コスト・低スループットの手動目視検査工程、製品個別対応

| 【従来技術】（個別対応＋手動検査） | 【新技術】（高度判定能力＋応用拡張性） |
| --- | --- |
| AOIによる自動検査後、過検出を含む全数を対象に、一部製品に対応する個別対応欠陥検出AIで判定を行い、検査員の目視による手動検査（欠陥検出・欠陥分類）が実施される。 画像 データ 手動欠陥検出 手動欠陥分類 手動結果入力 一部AI＋目視による手動検査 一部製品への個別対応 誤検出 10～20% 効率低下 50%～ | AOI（自動光学検査） AOI（自動光学検査） AOIによる自動検査後、AIによる自動欠陥検出・欠陥分類を行い、検査工程の自動化を実現 自動欠陥検出AI 自動欠陥分類AI 自動結果入力 BFAI社製プロダクト AIによる自動検査 新技術： 高度判定能力＋応用拡張性 を備えたAI |
| 課 題 1. 一部製品に対応する個別対応AI 2. 目視による手動検査の誤検出率10～20% 3. 人による業務効率低下50%～ 4. 高コスト・低処理能力 | 特 徴 - 製品多様性に対応する高精度汎用化AI - 誤検出0% 3. 90%自動化（24時間365日安定稼働） 4. 低コスト・高処理能力 |

○新技術を実現するために解決すべき研究課題

従来の半導体製造における検査工程は、AOI（自動光学検査）と一部製品に対して個別に対応するAIモデル（個別モデル）を活用した欠陥検出が行われてきた。これにより特定製品に対しては高い精度で欠陥検出が行われる一方、検査対象はごく一部の製品のみに限られる専用化が進んでいる。その結果、検査工程全体では人による目視検査が必須となり、個別モデル開発や検査員の人件費（育成コスト含む）が高コストとなり、さらに、手動検査による検査処理能力は低スループットとなっている。

従来の検査工程における本質的な課題は、元来、高精度化と汎用化はトレードオフになる関係性にあり、当然のことながら高精度化を追求するため、汎用化に取り組めていない点にある。

本事業では、新技術により個別対応に匹敵、あるいはそれを上回る高精度化と製品仕様やデザイン変更などに対応し得る汎用化の両面を実現し、「応用拡張性のある先端半導体製造ライン向けAI画像検査技術の研究開発」を実施する。

研究開発の背景（これまでの取組など）

半導体製造産業では、世界に半導体製造工場（ファブ）が前工程ファブ（ウェハ製造）約300～35ヵ所、後工程ファブ（パッケージング・テスト）約300～400ヵ所、合計（前工程＋後工程）およそ600～700ヵ所の工場が展開されている。そこでは、年々微細化・高性能化する半導体を製造するため、構造が複雑で難易度の高い製造技術が求められており、品質に関わる検査工程も増える傾向にある。なかでも、高密度実装が求められる先端半導体製造企業では、競争上の優位性をもたらすカスタマイズされたAIを活用した品質管理システムを開発、展開、管理できるようにする自動化技術の取り組みが行われている。
　こうした先端半導体製造企業では、品質管理の追求に多額の費用を費やし、ほぼ全ての製品ラインでAOI（Automated Optical Inspection, 自動光学検査）装置を導入し、欠陥検出が行われている。しかし、導入したAOI（自動光学検査）は機能する一方で、多くの場合誤検出率が高く、すでに厳しい労働市場において、労働集約的でコストのかかる二次的な専門検査員による手動検査が必要となっている。こうした状況に該当する企業のうち、株式会社BFAIセミコンダクタソリューションズ（以下、BFAI社と言う）がアプローチする企業には、イビデン株式会社、住友電工デバイス・イノベーション株式会社、三菱電機株式会社、株式会社デンソー、キオクシア株式会社がある。さらに、製造ラインの立ち上げの真っただ中にあるRapidus株式会社も同様の状況が発生すると想定される。

当該分野における研究開発動向

新しい検査技術では、従来のように大量の不良データを必要とせず、「良品データのみ」から異常を自律的に検出する教師なし学習技術を採用する。これは、従来の個別モデルに必要な「人手によるラベル付け」や「製品ごとの個別学習」を大幅に省略できる画期的なアプローチである。加えて、良品から学習された特徴をもとに、AIが自己生成した擬似不良データを活用することで、より高精度な異常判定が可能となる。
　従来の異常検出は「異常度が閾値を超えたら不良」と判定する方式が一般的であった。しかしこの方法では、閾値設定が難しく、現場の運用方針に強く依存してしまう課題があった。
　本技術では、閾値に依存せず、モデルが異常パターンを多次元空間で包括的に学習・判断する仕組みを構築する。閾値による単純な境界判定ではなく、統計的・構造的な異常性を精緻に検知できる。

また、性能指標としては、従来の「閾値依存の正解率」ではなく、閾値に依存しない汎用的な評価指標であるAUROC（Area Under the Receiver Operating Characteristic Curve, 受信者操作特性曲線下面積）を用い、このAUROCの向上を重視してモデル開発を行う。
　BFAI社は、この新しい検査技術を確立することで、以下の観点で「従来の検査技術」との違いや創出する価値を明らかにする。

・「閾値依存」→「閾値不要な革新技術」という構造で差別化

・良品のみで学習＋生成AI活用の先進性

・人手作業・モデル分化の省力化により、半導体製造現場での応用性

・AUROCによる客観的なSOTA性で研究価値を裏付け

これにより、「高度判断能力と応用拡張性を持つ先端半導体製造ライン向けAI画像検査技術」を事業化へと発展させることができる。

② 研究開発の具体的内容

【１．欠陥検出精度向上への対応】

（年度目標）

令和７年度：教師なし欠陥検出モデルの設計を完了する。

令和８年度：自己教師あり学習による欠陥検出モデルを開発し検証を行う。

【１－１】教師なし学習に基づく異常判定機能の設計(実施機関：株式会社BFAIセミコンダクタソリューションズ、国立大学法人名古屋工業大学)

（令和7年度に実施した内容）

株式会社BFAIセミコンダクタソリューションズでは、教師なし異常検出アルゴリズムの設計・実装を実施した。複数の異常検出アルゴリズムの比較を容易にするため、学習、推論、比較、グラフ化可能な環境LeadersBoardを開発した。LeadersBoardでは欠陥検出アルゴリズムPaDiM, PatchCoreなどで学習、推論することができる。それら複数の推論結果を一覧する機能をもつ。

【１－２】欠陥箇所の可視化機能の設計（実施機関：株式会社BFAIセミコンダクタソリューションズ、国立大学法人名古屋工業大学）

画像上に異常箇所を表示する機能を設計する。
　ユーザーからのニーズに、異常の原因分析や製造工程の改善のため、異常検知だけでなく異常部位の表示がある。画像の特徴量ベクトルはパッチ単位である。パッチの位置情報を基にパッチの異常度を色などで表示する。

（令和7年度に実施した内容）

株式会社BFAIセミコンダクタソリューションズでは、異常度マップ生成アルゴリズムの設計および試作実装を行った。
具体的には、異常領域を画像上に可視化するヒートマップ表示機能の設計・検証を実施した。

（令和８年度の実施内容）

令和7年度に実施したヒートマップ表示機能に、表示をなめらかに整えてノイズを除く後処理と、異常箇所を自動で判定する仕組みを追加し、検出の精度と見やすさを高める。

【１－３】自己教師あり学習に基づく異常判定機能の設計（実施機関：株式会社BFAIセミコンダクタソリューションズ、国立大学法人名古屋工業大学）

（令和８年度実施内容）

一般に正常データに比べ異常データが少数である。それがモデル精度向上を妨げる要因の一つであった。自己教師あり学習（Self-Supervised Learning）は正常異常のラベルがないデータから疑似ラベル（予測タスク）を自動生成して「教師あり的に」学習する枠組みである。汎用的な特徴表現そのものを獲得できる。またドメイン外への頑健性・汎化が高く、 ラベルなしで密な意味構造が創発し局在化・異常検知に直接使えると考える。またモデルを再学習せずに現場の知見を推論時へ反映しするための人間フィードバック機能を検討する。

【２．画像認識モデルの開発】

（年度目標）

令和７年度：検出精度を97%へ向上させる。

令和８年度：検出精度を99%へ向上させる。

令和９年度：検出精度を100%,推論時間を10msec.にする。

【２－１】画像認識モデルの学習（実施機関：株式会社BFAIセミコンダクタソリューションズ、国立大学法人名古屋工業大学）

（令和7年度に実施した内容）

株式会社BFAIセミコンダクタソリューションズでは、半導体欠陥検出手法比較するための学習推論実行環境LeadersBoardを作成した。

国立大学法人名古屋工業大学では、上記LeadersBoardにて6種の欠陥検出手法（PaDiM, PatchCore, FastFlow, Cflow, DFM, DFKDE)に対する学習を行った。

（導入・使用設備）

・並列計算ユニット（令和７年度に国立大学法人名古屋工業大学で導入・使用）

（令和8年度の実施内容）

株式会社BFAIセミコンダクタソリューションズでは、令和８年度に導入する比較検証用装置を使用してモデルの学習を行う。

国立大学法人名古屋工業大学では、令和７年度に引き続き、欠陥検出アルゴリズムの学習を行う。PatchCoreはメモリ使用量が多いため、学習用の画像枚数が他の手法より少なかった。その問題を解決するため蒸留によるメモリ使用量削減を行う。

（導入・使用設備）
・比較検証用装置（令和８年度に株式会社BFAIセミコンダクタソリューションズで導入・使

用）

・AIアルゴリズム評価検証用装置（令和８年度に株式会社BFAIセミコンダクタソリューションズで導入・使用）

（令和９年度の実施予定内容）

株式会社BFAIセミコンダクタソリューションズでは、令和９年度に導入するフィードバック機能付き評価支援装置及び画像認識モデル学習評価装置を使用して、画像認識モデルの学習・プログラムの評価・事業化に向けた取り組みを実施する。

国立大学法人名古屋工業大学では、令和８年度に引き続き、上記の実施結果について、令和９年度に導入する画像認識モデル学習評価装置を使用して、評価・分析を行い、最適な画像認識モデルの学習・プログラムの評価・事業化に向けた取り組みの検討を行う。

（導入・使用設備）

・フィードバック機能付き評価支援装置（令和９年度に株式会社BFAIセミコンダクタソリューションズで導入・使用）

・画像認識モデル学習評価装置（令和９年度に国立大学法人名古屋工業大学で導入・使用）

【２－２】画像認識モデルのプログラム評価（実施機関：株式会社BFAIセミコンダクタソリューションズ、国立大学法人名古屋工業大学）

（令和7年度に実施した内容）

株式会社BFAIセミコンダクタソリューションズでは、半導体欠陥検出手法比較するための学習推論実行環境LeadersBoardを作成した。

国立大学法人名古屋工業大学では、上記LeadersBoardにて6種の欠陥検出手法（PaDiM, PatchCore, FastFlow, Cflow, DFM, DFKDE)に対する推論、検証を行った。データとしてMIICの半導体検査画像データを使用した。欠陥サイズが大きい場合にはCFlowが98%以上の検知精度が得られた。FastFlowは欠陥サイズの小さい場合でも他の手法と比較し高い検知精度で得られた。

（導入・使用設備）

・並列計算ユニット（令和７年度に国立大学法人名古屋工業大学で導入・使用）

（令和8年度の実施内容）

国立大学法人名古屋工業大学では、令和７年度に引き続き、欠陥検出アルゴリズムの評価を行う。蒸留したPatchCoreの検証を行う。

（令和９年度の実施予定内容）

株式会社BFAIセミコンダクタソリューションズでは、令和９年度に導入するフィードバック機能付き評価支援装置を使用して、商用展開を見据えた評価・フィードバックループの完成を目指す。具体的には、（１）現場検証及び評価フィードバックループ構築として、①イビデン(株)を含むアドバイザー企業との連携を強化し、試験導入・評価プロセスの実証、②モデルの継続的評価・再学習・自動更新サイクルの仕組みの開発、③システム全体としての可用性・保守性・アップデート性も含めた統合評価を行う。次に、（２）製造業現場向けガイドライン作成として、①プログラム評価結果をもとに、半導体製造工程におけるAI画像認識導入のベストプラクティス・リスク管理手法・運用指針の策定、②国立大学法人名古屋工業大学と連携し、学術論文・技術報告書として体系化しての発信を行う。

国立大学法人名古屋工業大学では、令和８年度に引き続き、上記の実施結果について、令和９年度に導入する画像認識モデル学習評価装置を使用して評価・分析を行うとともに、学術論文・技術報告書の体系化し、共同で発信ができるよう提言を行う。

（導入・使用設備）

・フィードバック機能付き評価支援装置（令和９年度に株式会社BFAIセミコンダクタソリューションズで導入・使用）

・画像認識モデル学習評価装置（令和９年度に国立大学法人名古屋工業大学で導入・使

用）

【３．事業化に向けた取組】

（年度目標）

令和７年度：画像検査プログラムの信頼性評価を行い、展示会にてニーズを把握する。

令和８年度：展示会にて研究開発内容の認知度向上を図る。

令和９年度：展示会出展・学会発表を行い、技術提携・共同研究の機会を創出する。

【３－１】画像認識プログラムの信頼性評価(実施機関：株式会社BFAIセミコンダクタソリューションズ)

（令和7年度に実施した内容）

株式会社BFAIセミコンダクタソリューションズでは、半導体検査工程を想定した実データ評価を実施し、画像検査プログラムの信頼性および実用性の検証を行った。
特に、ロジック半導体分野においてアドバイザー企業であるイビデン株式会社の評価を受け、実ライン適用を見据えた信頼性評価および改善点の整理を実施した。

また、SEMICON WEST、SEMICON JAPAN 2025等の国際展示会に出展し、半導体製造企業、装置メーカー、AI関連企業からの技術ニーズ及び市場動向の調査を行い、研究開発内容の実用化方向性の高度化に反映した。

（令和8年度の実施内容）

株式会社BFAIセミコンダクタソリューションズでは、令和８年度に導入する比較検証用装置及びAIアルゴリズム評価検証用装置を使用して、半導体検査工程における実際のデータで評価を行う。以下の企業のうちいずれかでPoCとして画像検査プログラムの信頼性評価を実施する。

－住友電工デバイス・イノベーション株式会社での実データによる信頼性評価実施（化合物半

導体）

－キヤノン株式会社での実データによる信頼性評価実施（イメージセンサー）

－Semicon West, Semicon JAPAN, NVIDIA GTCにてニーズを把握する。

また、実施結果についてアドバイザーであるイビデン(株)の評価を得て改善点の洗い出しを行う。

（導入・使用設備）

・比較検証用装置（令和８年度に株式会社BFAIセミコンダクタソリューションズで導入・使

用）

・AIアルゴリズム評価検証用装置（令和８年度に株式会社BFAIセミコンダクタソリューションズで導入・使用）

（令和９年度の実施予定内容）

株式会社BFAIセミコンダクタソリューションズでは、令和９年度に導入するフィードバック機能付き評価支援装置を使用して、半導体検査工程における実際のデータで評価を行う。以下の企業のうちいずれかでPoCとして画像検査プログラムの信頼性評価を実施する。

－イビデン株式会社での実データによる信頼性評価実施（ロジック半導体）

－本多電子株式会社での実データによる信頼性評価実施（装置）

－キヤノン株式会社（露光装置）

－Semicon West, Semicon JAPAN, NVIDIA GTCにてニーズを把握する。

また、実施結果についてアドバイザーであるイビデン(株)の評価を得て改善点の洗い出しを行う。

（導入・使用設備）

・フィードバック機能付き評価支援装置（令和９年度に株式会社BFAIセミコンダクタソリューションズで導入・使用）

【３－２】展示会にて研究開発内容の認知度向上(実施機関：株式会社BFAIセミコンダクタソリューションズ)

（令和7年度に実施した内容）

株式会社BFAIセミコンダクタソリューションズでは、令和７年度に以下の展示会へ出展し、本事業の成果を広く周知するとともに、業界関係者や来場者からの評価を受けて開発の有効性を検証した。また、半導体製造企業をはじめとする幅広い関係者の最新ニーズや市場動向を調査し、得られた知見を基に開発内容の改良や実用化に向けた方向性の検討につなげることで、本事業の成果を一層高めることを目指した。

－SEMICON WEST

－SEMICON JAPAN 2025（日本東京）

－NVIDIA社GTC 2026 Inception Program スタートアップ企業として出展（米国サンノゼ）

（令和8年度の実施内容）

株式会社BFAIセミコンダクタソリューションズでは、令和８年度においても以下の展示会に出展し、これまでの開発成果を広く周知するとともに、業界関係者や専門家からの意見・評価を収集し、本事業の成果の有効性や課題を検証する。さらに、半導体分野における最新の技術動向や市場ニーズを把握し、得られた情報を基に開発内容の改良や高度化を進めることで、本事業の実用化・社会実装に向けた完成度を高めることを目指す。

－SEMICON JAPAN 2026（日本東京）

－SEMICON TAIWAN 2026（台湾台北）

－NVIDIA社GTC 2027 Inception Program スタートアップ企業として出展（米国サンノゼ）

（令和９年度の実施予定内容）

株式会社BFAIセミコンダクタソリューションズでは、令和９年度においても以下の展示会に出展し、これまでの成果を体系的に整理・発信する。特に、過年度に得られた評価やニーズ調査の結果を踏まえ、改良を重ねた開発成果を示すことで、産業界における有効性と応用可能性を一層明確にする。また、国内外の半導体関連企業や研究機関との意見交換を通じて、次世代技術の方向性や社会実装に向けた課題を具体的に把握し、事業成果を実用化・商用化へとつなげることを目指す。

－SEMICON JAPAN 2027（日本東京）

－SEMICON TAIWAN 2027（台湾台北）

－NVIDIA社GTC 2028 Inception Program スタートアップ企業として出展（米国サンノゼ）

【４．プロジェクトの管理・運営】（実施機関：公益財団法人名古屋産業科学研究所）

共同研究体内の研究機関の相互調整を図り、研究開発内容等説明書に基づく進捗管理を行うとともに、随時研究開発委員会を開催し、本事業に係る成果について確認、事業化に向けた検討等プロジェクトの運営管理を行う。

【体制及び役割分担】

＜共同体＞

事業管理機関　公益財団法人 名古屋産業科学研究所

主たる研究実施機関

株式会社BFAIセミコンダクタソリューションズ
PL：春日井直樹

従たる研究実施機関

国立大学法人 名古屋工業大学
SL：佐藤 淳

＜マーケットアドバイザー＞

イビデン株式会社

主たる研究実施機関：株式会社BFAIセミコンダクタソリューションズは、プログラムの設計・開発を実施。PLの役割は、本研究開発テーマをスケジュール通りに進めていけるよう関係者と迅速・正確にやり取りを行い目標を達成すること。

従たる研究実施機関：国立大学法人 名古屋工業大学は、モデル開発、プログラムの評価を実施。SLの役割は、PLとともに本研究開発テーマが円滑に進めていけるようPLに助言すること。

マーケットアドバイザー：イビデン株式会社は、実データによるプログラムの評価・テストを実施。

③ 研究開発の高度化目標及び技術的目標値

「高度化指針」において定める高度化目標

（二）情報処理に係る技術に関する事項

１．情報処理に係る技術において達成すべき高度化目標

（４）川下分野特有の事項

３）その他の分野に関する事項

g.半導体分野に関する事項

②高度化目標

次世代半導体構造に対応しうるAI・シミュレーション技術の高度化

教師なし異常検出手法に対応した異常検出精度の向上。従来技術では欠陥データ数が少数であるため異常検出精度におけるいっそうの向上は困難であり、教師なし異常検出手法を用いて異常検出精度の高度化を図る。

本研究開発における技術的目標値

【１．欠陥検出精度向上への対応】

【１－１】教師なし学習に基づく異常判定機能の設計

教師なし異常検出アルゴリズムを用い検出精度向上を計る。異常検知分野で標準的なデータセットを用いた報告では、画像単位で97.9%、ピクセル単位で96.7%であった。ここではこれを上回る精度を目標とする。

【１－２】欠陥箇所の可視化機能の設計

欠陥箇所を表示する機能を作成する。

【１－３】自己教師あり学習に基づく異常判定機能の設計

正常データから異常データを生成し、異常検知精度を向上させる。異常検知分野で標準的なデータセットを用いた報告では、画像単位で99.9%、ピクセル単位で99.3%であった。ここではこれを上回る精度を目標とする。

【２．画像認識モデルの開発】

【２－１】画像認識モデルの学習

異常検知分野で標準的なデータセットで学習を行う。

【２－２】画像認識モデルのプログラム評価
そのモデルの評価を行う。目標は【１－１】〜【１－３】で挙げた値である。

【３．事業化に向けた取組】

【３－１】画像検査プログラムの信頼性評価

半導体検査工程における実際のデータで評価　以下の企業のうちいずれかでPoCとして画像検査プログラムの信頼性評価を実施する。

－イビデン株式会社での実データによる信頼性評価実施（ロジック半導体）

－住友電工デバイス・イノベーション株式会社での実データによる信頼性評価実施（化合物半導体）

【３－２】展示会・学会発表

以下の展示会に出展し本事業の成果を広く知ってもらうとともに半導体分野の最新動向を調査する。

－NVIDIA社GTC 2026, 2027, 2028 Inception Program スタートアップ企業として出展（米国サンノゼ）

－SEMICON WEST 2025, 2026, 2027（米国アリゾナ）

－SEMICON JAPAN 2025, 2026, 2027（日本東京）

－SEMICON TAIWAN 2026, 2027（台湾台北）

以下の学会・研究会に参加・発表を行う。

－人工知能学会 2026, 2027

－エレクトロニクス実装学会 検査イノベーション＆ものづくり研究会 2026, 2027

④ 研究実施スケジュール

| 【番号】実施内容 | 実施時期 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 初年度 |  |  |  | 第二年度 |  |  |  | 第三年度 |  |  |  |
|  | 4月 ～ 6月 | 7月 ～ 9月 | 10月 ～ 12月 | 1月 ～ 3月 | 4月 ～ 6月 | 7月 ～ 9月 | 10月 ～ 12月 | 1月 ～ 3月 | 4月 ～ 6月 | 7月 ～ 9月 | 10月 ～ 12月 | 1月 ～ 3月 |
| 研究開発等の年度目標 【１．欠陥検出精度向上への対応】 | ＜年度目標＞ 教師なし欠陥検出モデルの設計を完了 |  |  |  | ＜年度目標＞ 欠陥箇所を表示する機能の設計を完了 |  |  |  | ＜年度目標＞ |  |  |  |
| 【１－１】教師なし学習に基づく異常判定機能の設計(株)BFAIセミコンダクタソリューションズ 国立大学法人 名古屋工業大学 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 【１－２】欠陥箇所の可視化機能の設計 (株)BFAIセミコンダクタソリューションズ 国立大学法人 名古屋工業大学 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 【１－３】自己教師あり学習に基づく異常判定機能の設計 (株)BFAIセミコンダクタソリューションズ 国立大学法人 名古屋工業大学 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 研究開発等の年度目標 【２．画像認識モデルの開発】 | ＜年度目標＞ 検出精度を97％へ向上 |  |  |  | ＜年度目標＞ 検出精度を99％へ向上 |  |  |  | ＜年度目標＞ 検出精度を100％、推論時間を10msec |  |  |  |
| 【２－１】画像認識モデルの学習 (株)ＢＦＡＩセミコンダクタソリューションズ 国立大学法人 名古屋工業大学 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 【２－２】画像認識モデルのプログラム評価 (株)BFAIセミコンダクタソリューションズ 国立大学法人 名古屋工業大学 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 研究開発等の年度目標 【３．事業化に向けた取り組み】 | ＜年度目標＞ 1社以上の実データ評価 |  |  |  | ＜年度目標＞ 展示会出展 |  |  |  | ＜年度目標＞ 学会発表 |  |  |  |
| 【３－１】画像検査プログラムの信頼性評価 (株)BFAIセミコンダクタソリューションズ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 【３－２】展示会にて研究開発内容の認知度向上 (株)BFAIセミコンダクタソリューションズ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 【４．プロジェクトの管理・運営】 研究開発委員会の開催 成果報告書とりまとめ |  |  | ○ | ○ 〇 | ○ |  | ○ | ○ 〇 | ○ |  | ○ | ○ 〇 |

⑤ 研究開発成果及び期待される効果

【研究開発成果の効果（波及効果も含む。）】

これまでの半導体検査プログラムの研究開発成果である「NanoSense AI」（製品名）では、

半導体特化型の汎用AI検査プログラムの基盤を確立につなげることができ。ロジック半導体からパワー半導体、化合物半導体、メモリ半導体、イメージセンサーまで、幅広い半導体のデザイン仕様や品番に対応可能なAI検査プログラムです。用途及び特徴について以下に示す。

用途：半導体製造企業における製品検査、他の電子部品産業の製品検査

特徴：・製品多様性に対応する高精度汎用化AI
　　　・誤検出0%
　　　・90%自動化（24時間365日安定稼働）
　　　・低コスト・高処理能力

NanoSense AIは、自動車産業・電子部品産業・工作機械/産業機械産業・航空宇宙産業など,

幅広い産業の製品検査に大きな効果をもたらすことができる製品である。

【新たな事業展開の可能性】

半導体メーカーへの製品検査用BFAI社製汎用AIの導入成果を活用することによって、半導体検査装置を製造する光学式検査装置メーカーに対して、BFAIが開発した汎用AI検査プログラムを検査装置に搭載あるいは連携することで、幅広い製品に対応した高精度な検査を実現するAI搭載検査装置を開発することが可能となる。このことは、これまで装置メーカーが取り組んできたハード依存の検査から、ソフト（AI）に依る検査を実現することとなり、性能と価格の両面で高い競争力を有するメリットがある。

事業展開の側面では、前述のBFAI製汎用AI検査プログラムを装置メーカーへ提供するライセンス販売の形態を取ることで新たな展開の可能性がある。

【その他】

川下企業（顧客）である半導体メーカーとの協力により、様々な半導体製品に対応することが可能となるBFAI社製汎用AI検査プログラム「NanoSense AI」は、生成AIのニーズに応えるロジック半導体や5Gなどの需要に応える化合物半導体の分野だけではなく、自動車向けパワー半導体やスマートフォンなどのイメージセンサー、さらにメモリー半導体などの製品検査にも威力を発揮するものとなる。

⑥ 事業化計画

【想定する国内、海外市場（現状、今後の動向）】

半導体製造設備投資の市場成長率の推定と2029年の予測

TAM、SAM、SOMの定義と推定

TAM（Total Addressable Market：総潜在市場）：世界全体の半導体製造設備投資市場規模

SAM（Serviceable Available Market：サービス可能市場）：日本国内の半導体製造設備投資市場規模

SOM（Serviceable Obtainable Market：獲得可能市場）：特定企業が実際に獲得できる市場シェア

TAM

16.1兆円

SAM

1.65兆円

SOM
1610億円

【川下企業（顧客）ニーズ】

〇イビデン株式会社のニーズ
複数メーカーの多様な品番に対応する検査用AIプログラムが求められている。

（課題）
・NVIDIA, Intel, AMDなどメーカーや製品デザイン・仕様毎に検査用AIプログラムを開発する必要が 
  ある

・できれば汎用的な検査用AIプログラムで多種多様な製品検査を

〇住友電工デバイス・イノベーション株式会社のニーズ
下記の課題があり、これに応える検査用AIプログラムが求められている。
（課題）
　・特殊な半導体、揺らぎが大きい
　・製品ライフ短い
　・AIモデル可変したい（製品ごとに固定したくないの意） 
　・以前欠陥とされなかったものが現在や将来欠陥となることもある
　・反対に欠陥とされていたものが正常とされることもある

【販売促進戦略】

ファーストコンタクトやつながりのある下記企業を最優にアプローチし、PoC等からスタートし製品導入につなげる。
製品の導入は、イニシャルコストとして、AI運用サポートとして月額ランニング（年間契約）のマネタイズを考えている。
　・Rapidus株式会社
　・イビデン株式会社
　・キオクシア株式会社
　・ソニーセミコンダクタソリューションズ株式会社
　・ソニーセミコンダクタマニュファクチャリング株式会社
　・株式会社デンソー
　・株式会社ミライズテクノロジーズ
　・三菱電機株式会社
　・住友電工デバイス・イノベーション株式会社
　・東芝デバイス＆ストレージ株式会社

・キヤノン株式会社

【知財戦略】

研究開発期間の2028年3月末までに、以下の特許申請を行う。
・半導体特化型の汎用AI検査プログラム
・半導体特化型の汎用AI検査プログラム搭載AOI連携自動検査ユニット

【販売先、川下製造業者等の事業化の体制】

株式会社BFAIセミコンダクタソリューションズ

株式会社BFAIセミコンダクタソリューションズ

半導体特化型汎用AI検査プログラム

半導体特化型汎用AI検査プログラム搭載AOI連携自動検査ユニット

装置メーカー

販売先

AOI装置メーカー

販売先

国内・海外川下製造業者：半導体製造関連企業

国内・海外川下製造業者：半導体製造関連企業

【事業化への実現性】

〇技術の完成度と有効性

BFAI社は、本研究期間を内に、半導体製造工程における高精度な欠陥検出を実現する汎用AI検査プログラム及びAOI装置連携可能な自動検査ユニットを開発し、試作品による実証実験を完了する予定。検査精度は99%以上を達成し、実運用レベルに到達することを目指す。

〇市場性・差別化要因

従来のAOI装置や手動の画像目視検査で使われる検査用ＡＩは、対象ワーク毎に専用調整が必要であったが、本研究開発で開発する製品はAIによりワーク種別の変化にも自動対応可能であり、柔軟性と導入効率の高さが評価され、川下企業のニーズに応えることができる。

〇導入・販売見込み

既に大手半導体製造関連企業3社と半導体ＡＯＩ装置メーカー1社との共同検証を進める計画をしており、2025年度内に1社での先行実証実験が内定。今後の販売チャネルについては、既存の優先アプローチ先企業から顧客開拓する予定である。

⑦ 事業化に至るまでのスケジュール

| 製品等の名称 |  | NanoSense AI |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 開発事業者 |  | 株式会社ＢＦＡＩセミコンダクタソリューションズ |  |  |  |  |  |
| 想定するサンプル出荷先 |  | イビデン株式会社, 住友電工デバイス・イノベーション株式会社 |  |  |  |  |  |
| スケジュール | 事業年度 |  | 令和10年度 | 令和11年度 | 令和12年度 | 令和13年度 | 令和14年度 |
|  | サンプルの出荷・評価 |  |  |  |  |  |  |
|  | 追加研究 |  |  |  |  |  |  |
|  | 設備投資 |  |  |  |  |  |  |
|  | 製品等の生産 |  |  |  |  |  |  |
|  | 製品等の販売 |  |  |  |  |  |  |
|  | 特許出願 |  |  |  |  |  |  |
|  | 出願公開 |  |  |  |  |  |  |
|  | 特許権設定 |  |  |  |  |  |  |
|  | ライセンス付与 |  |  |  |  |  |  |
| 売上見込 | 売上高（千円） |  | 500,000 | 750,000 | 1,150,000 | 1,700,000 | 2,550,000 |
|  | 販売数量 |  | 10 | 15 | 23 | 34 | 51 |
|  | 売上高の根拠 |  | Go-Tech事業で開発した「高度判断能力と応用拡張性を持つ先端半導体製造ライン向けAI画像検査技術」をもとに、半導体製造企業・半導体基板製造企業に対して、年平均成長率（CAGR）50％で売上を達成する。 1社あたりの単価：5,000万円 CAGR 50％の根拠： ・令和７年度～９年度でのPoC実績からの本導入 ・先端技術×市場開拓型×OEM戦略 ・SaaS新規プロダクトによるスケーラブルな収益モデル |  |  |  |  |

⑧ 高付加価値企業への成長・変革に向けた会社の将来ビジョン

経営デザインシートに記載のとおり。

⑨ 専門用語等の解説

【AOI（Automated Optical Inspection, 自動光学検査）装置】

AOI（自動光学検査）装置とは、高精度カメラと画像処理技術を用いて電子基板や半導体パッケージなどの製品外観を自動で高速・高精度に検査し、製造品質の向上と効率化を図る装置。

【過検出（オーバーキル）】
AOI（自動光学検査）装置が実際には問題のない製品（＝良品）を欠陥品（不良）と誤って判定してしまうことを指す。これは、偽陽性（False Positive）と同義であり、「異常検知モデルが正常を異常とみなす」状況。

【歩留まり】

半導体製造工程における「歩留まり（ぶどまり）」とは、製造した製品のうち、規格を満たして出荷可能な良品の割合を意味する。英語では「yield」と呼ばれている。

【スループット（Throughput）】

半導体製造における「スループット（Throughput）」は、生産性・処理能力に直結する非常に重要な指標の一つであり、単位時間あたりに処理できるチップ数（またはウェハー数）のこと。

【SOTA（State-of-the-Art）】
あるタスクに対して、現時点で公開されている中で最も優れた性能・精度を達成した手法やモデルのこと。

【AUROC（Area Under the Receiver Operating Characteristic Curve）】
ROC曲線（受信者操作特性曲線）の下の面積を表す指標で、モデルが異常と正常をどれだけうまく区別できているかを測る尺度。ROC曲線は、分類モデルの「しきい値（threshold）」を変えながら、
・真陽性率（True Positive Rate, TPR）：= 正しく異常を検出した割合（＝再現率）
・偽陽性率（False Positive Rate, FPR）：= 正常を異常と誤判定した割合
をプロットしたグラフ。
軸：
・横軸（X）：FPR（偽陽性率）
・縦軸（Y）：TPR（真陽性率）